APSS — Autonomous Patrol and Surveillance System

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Piattaforma Hardware: Yahboom Rosmaster R2 — ROS2 Humble — Docking Station con Ricarica Autonoma

| Revisione | v2.4 |
| --- | --- |
| Data | Maggio 2026 |
| Concept & System Designer | GPwebdesign — Gennaro Puzio |
| AI Assistant | Anthropic Claude |
| Stato | In sviluppo attivo |
| Repository ROS2 | github.com/GPwebdesign/ros2_py_ws (privato) |
| Repository Rosmaster | github.com/GPwebdesign/rosmaster_project (privato) |
| Repository APSS | github.com/GPwebdesign/APSS (privato) |

## Registro delle Revisioni

| Versione | Data | Descrizione modifiche |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Marzo 2026 | Prima emissione — documentazione tecnica software e ROS2 |
| v1.5 | Aprile 2026 | Aggiunta sezione circuito di ricarica XL4016 CC/CV, XHM603 v1.0 |
| v1.6 | Aprile 2026 | App Kivy/KivyMD completa: controllo robot, stream video 31 FPS, pan/tilt |
| v1.7 | Aprile 2026 | Rinominato progetto in APSS — Autonomous Patrol and Surveillance System |
| v1.9 | Aprile 2026 | Piattaforma mobile proprietaria. RPLIDAR A1M8. Architettura hardware indipendente futura |
| v2.1 | Maggio 2026 | Pipeline colore camera RGB nativo (picamera2). Endpoint /capture_still. Rimozione OpenCV obstacle avoidance |
| v2.2 | Maggio 2026 | Batteria LiFePO4 ECO-WORTHY 8Ah. XL4016 ricalibrato. INA219 robot + battery_node. TOF400C tutti verificati OK |
| v2.3 | Maggio 2026 | Riformattazione documento. Stack ROS2, nodi batteria, TOF, oled. Sviluppo futuro ripristinato |
| v2.4 | Maggio 2026 | Circuito ricarica definitivo LiFePO4 (XL4016 1.5A, T3.15A, XHM603 soglie confermate). Firmware ESP32 v2.1. battery_node v2.0 coulomb counting. Dati ciclo ricarica verificati. USB device naming udev |

# 1. Sommario Esecutivo

APSS (Autonomous Patrol and Surveillance System) è un sistema autonomo di pattugliamento e sorveglianza per ambienti interni (appartamento). La piattaforma mobile è una struttura proprietaria progettata e realizzata dal system designer, che integra componenti Yahboom Rosmaster R2 (scheda espansione STM32, motori DC encoder Mecanum) con Raspberry Pi 4 come elaboratore principale.

Il sistema è equipaggiato con camera CSI Arducam OV5647 con IR-cut motorizzato automatico, servo pan/tilt, RPLIDAR A1M8 Slamtec, 3 sensori TOF400C VL53L1X, display OLED SSD1306, sensori ambientali e batteria ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah come unica fonte di energia.

Il sistema è controllabile da remoto tramite l'app Kivy/KivyMD sviluppata per Linux/Windows/Android, che fornisce stream video in tempo reale a 31 FPS, controllo motori Mecanum, controllo pan/tilt, acquisizione foto still ad alta qualità e registrazione video.

Nota architetturale: in uno sviluppo futuro i componenti Yahboom Rosmaster R2 potranno essere sostituiti da una architettura open hardware completamente personalizzabile. Vedere Sezione 11.1.

## 1.1 Obiettivi del Progetto

- Navigazione autonoma con obstacle avoidance basato su RPLIDAR A1M8 e sensori TOF400C VL53L1X

- Sistema di pattugliamento con rilevamento movimento e streaming video remoto

- Sistema di sorveglianza autonomo con sensori ambientali (DHT-11, microfono, gas) — architettura scalabile via MQTT

- Docking autonomo con ricarica automatica tramite pogo pin e marker ArUco

- Monitoraggio continuo stato batteria e gestione autonoma cicli ricarica

- Interfaccia app Kivy multipiattaforma (Linux/Windows/Android) per controllo remoto e monitoraggio

# 2. Architettura di Sistema

| Sottosistema | Componenti principali |
| --- | --- |
| Robot mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign + Raspberry Pi 4 + Camera OV5647 IR-cut + Pan/Tilt servo + RPLIDAR A1M8 + 3x TOF400C VL53L1X + OLED SSD1306 + Batteria ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah + 4 motori DC Mecanum + INA219 monitor alimentazione + DD32AJ4B convertitore multi-uscita |
| Docking station | Alimentatore 230V/20V + Relay ESP32 GPIO5 + XL4016 CC/CV (14.40V/1.5A) + Fusibile T3.15A slow-blow + XHM603 v1.0 + INA219 HW-831B + Pogo pin + Microswitch NC + ESP32 MicroPython firmware v2.1 |
| App controllo | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 — Linux/Windows/Android — stream video 31 FPS + /capture_still + APK Android debug 2.1 (testato Samsung S23 Ultra) |
| Comunicazione | TCP socket porta 6000 (controllo) + HTTP porta 6500 (stream MJPEG + /capture_still) |
| Software robot | ROS2 Humble — Ubuntu 22.04 — Python 3.10 — rosmaster_main.py V2.3.3 |
| Software stazione | MicroPython su ESP32 — firmware v2.1 — dashboard http://192.168.1.193 |

# 3. Hardware — Circuito di Ricarica

Il circuito di ricarica è stato progettato, assemblato, testato e calibrato. Tutti i parametri riportati in questa sezione sono stati verificati con strumentazione di misura reale. Il circuito è operativo e autonomo: la ricarica avviene automaticamente senza intervento manuale.

## 3.1 Architettura del Circuito (v2.4 — definitiva)

220VAC → [Alimentatore 20V/3.25A] → [Relay CH1 ESP32 GPIO5]

→ [XL4016 CC/CV 14.40V/1.5A] → [Fusibile T3.15A slow-blow]

→ [XHM603 v1.0] → [INA219 HW-831B] → [Pogo pin]

→ [Pad rame robot] → [ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah]

| Componente | Dettaglio | Stato |
| --- | --- | --- |
| Alimentatore | 220VAC → 20VDC 3.25A — switching | ✅ Operativo |
| Relay ricarica | ESP32 GPIO5 — LOW=chiuso (ricarica abilitata), HIGH=aperto (bloccata) | ✅ Operativo |
| Step-down XL4016 | CC/CV — CV=14.40V, CC=1.5A — calibrati Maggio 2026 | ✅ Calibrato |
| Fusibile | T3.15A 250V slow-blow — in serie sul positivo | ✅ Installato |
| Controller ricarica | XHM603 v1.0 — START 13.1V / STOP 14.4V display — LiFePO4 | ✅ Calibrato |
| Batteria | ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah (ECO-LFPYZ1208) — sostituisce Yuasa YTZ10S AGM | ✅ Installata |
| Monitor ricarica | INA219 HW-831B — I2C 0x40 su ESP32 — VIN+ ← XHM603, VIN- → pogo pin | ✅ Operativo |
| Connettore ricarica | Pogo pin a molla orizzontali → pad rame robot 152x65x96mm | ✅ Operativo |
| Rilevamento docking | Microswitch meccanico NC GPIO18 — sostituisce reed switch (comportamento erratico) | ⚠️ Fissato aperto |

⚠️ Nota tecnica — corrente CC 1.5A: corrente di 2A genera spike alla chiusura del relay che fa scattare erroneamente XHM603. 1.5A è il valore di compromesso ottimale verificato sperimentalmente. Il tasso di carica risultante è 0.19C su batteria da 8Ah — conservativo e benefico per la longevità delle celle.

## 3.2 Parametri XHM603 v1.0 — Soglie Definitive LiFePO4

Le soglie riportate di seguito sono state determinate empiricamente attraverso cicli di ricarica completi con strumentazione di misura in linea (tester + INA219). I valori sono definitivi e non richiedono ulteriore calibrazione.

| Parametro | Valore display | Tensione reale stimata | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Soglia STOP (fine carica) | 14.4V display | ~13.70–13.80V ai terminali | Scatta al SUPERAMENTO → effettivo a 14.5V display |
| Soglia START (avvia ricarica) | 13.1V display | ~12.40V ai terminali | Avvia ricarica a ~20% SoC LiFePO4 |

⚠️ Comportamento XHM603: la soglia scatta al SUPERAMENTO del valore impostato — impostato 14.4V → scatta a 14.5V display. Misurare tensione con tester sui terminali batteria DURANTE la ricarica può far scattare il relay per perturbazione del circuito — riarmare manualmente da webapp ESP32 http://192.168.1.193.

## 3.3 Offset Catena di Potenza Docking

Offsets misurati fisicamente con tester e INA219 durante sessioni di ricarica reali (Maggio 2026):

| Coppia | Offset misurato | Condizione di misura |
| --- | --- | --- |
| Display XHM603 vs terminali batteria | +0.70V | Relay aperto (circuito a vuoto) |
| INA219 docking vs terminali batteria | +0.34V | In ricarica attiva (~1.35A) |
| Display XHM603 vs INA219 docking | +0.40V | In ricarica attiva |

## 3.4 Dati Ciclo di Ricarica Completo — Verificati Maggio 2026

Dati rilevati durante il primo ciclo di ricarica completo con batteria ECO-WORTHY LiFePO4 e circuito definitivo calibrato:

| Parametro | Valore misurato | Note |
| --- | --- | --- |
| OCV inizio ciclo | 13.23V | ~60-70% SoC — batteria parzialmente scarica |
| Durata ricarica completa | ~3 ore | Da ~60% a ~95% SoC a 1.5A |
| Corrente fase CC (constant current) | ~1.35A media | XL4016 in modalità CC |
| Corrente fine carica (fase CV) | ~0.99A al momento scatto | XL4016 passa in modalità CV — corrente in discesa |
| Display XHM603 al momento scatto | 14.5V | Soglia 14.4V + superamento confermato |
| OCV post-scatto immediato | 13.60V | Tensione rimbalza dopo interruzione corrente |
| OCV stabile (30 min post-carica) | 13.40V | ~95% SoC — soglia STOP corretta, non modificare |

⚠️ Valutazione soglia STOP: con OCV stabile a 13.40V (30 min post-carica) corrispondente a ~95% SoC, la soglia STOP a 14.4V display è corretta. Non è necessario alzarla ulteriormente.

# 4. Hardware — Robot Mobile

## 4.1 Piattaforma e Componenti Principali

La piattaforma mobile è una struttura proprietaria progettata e realizzata dal system designer. Integra componenti Yahboom Rosmaster R2 (scheda espansione, motori) con hardware aggiuntivo selezionato per le specifiche esigenze del progetto APSS.

| Componente | Modello / Tipo | Note |
| --- | --- | --- |
| Piattaforma mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign | Telaio custom — ruote Mecanum configurazione X |
| Elaboratore principale | Raspberry Pi 4 | Ubuntu 22.04.5 LTS aarch64 — hostname: hawk — IP: 192.168.1.158 |
| Scheda espansione | Yahboom Rosmaster Expansion Board V3.0 | STM32F103RCT6 — IMU MPU9250 |
| Convertitore alimentazione | DD32AJ4B multi-output | Setpoint 12.16V a vuoto — alimenta scheda Yahboom + RPi. INA219 robot posizionato a valle |
| Motori ruote | 4x motori DC encoder Yahboom | M1=ant.sx, M2=ant.dx, M3=post.sx, M4=post.dx — ENCODER_CPR=822 |
| Camera | Arducam OV5647 CSI IR-cut (B07X1VGQSL) | IR-cut automatico via LDR — fuoco fisso 0-1.5m — 31 FPS 640x480 |
| Pan/Tilt | 2x servo PWM | S1=Tilt, S2=Pan (swap fisico) — home: pan=100°, tilt=85° |
| LiDAR | Slamtec RPLIDAR A1M8 | 360° — range 0.15-12m — /dev/rplidar (symlink udev) — offset fisico 90° |
| Sensori TOF | 3x TOF400C VL53L1X | Frontale 0° (CH2) + sx 30° (CH3) + dx 30° (CH4) — tutti verificati OK (0x29) |
| Multiplexer I2C | TCA9548A — indirizzo 0x70 | Gestisce 3x TOF400C su CH2/CH3/CH4 |
| Monitor alimentazione | INA219 — indirizzo 0x40 | In serie al positivo — shunt R100 — posizionato DOPO DD32AJ4B (misura tensione regolata ~12.10V) |
| Display OLED | SSD1306 128x64 I2C — 0x3C | IP, tensione, corrente, potenza — oled_node.py |
| Batteria di bordo | ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah (ECO-LFPYZ1208) | 152x65x96mm — terminali F2 — 1.05kg — sostituisce Yuasa YTZ10S AGM 8.6Ah |

⚠️ Nota architetturale INA219 robot: l'INA219 è posizionato dopo il convertitore DD32AJ4B, non direttamente sulla batteria ECO-WORTHY. Misura quindi la tensione regolata (~12.10V costanti) e non la tensione reale della batteria. La stima SoC da tensione INA219 è inutilizzabile. Il battery_node.py usa coulomb counting come metodo primario di stima SoC.

## 4.2 Mappatura Motori Mecanum — Verificata Fisicamente

| Porta scheda | Posizione fisica | Note polarità |
| --- | --- | --- |
| M1 | Anteriore sinistro | Polarità fisica invertita (fili M+/M- scambiati sul connettore) |
| M2 | Anteriore destro | Polarità normale |
| M3 | Posteriore sinistro | Polarità normale |
| M4 | Posteriore destro | Polarità fisica invertita (fili M+/M- scambiati sul connettore) |

M1 e M4 richiedono polarità invertita perché il firmware STM32 usa una cinematica interna incompatibile con il cablaggio fisico del robot. Soluzione: inversione fisica dei fili M+/M- sul connettore + fattore di calibrazione m1=0.60 in motor_calibration.json.

## 4.3 Cinematica Mecanum — Implementazione Custom

La funzione set_car_motion() della libreria Rosmaster non produce i movimenti corretti con il cablaggio fisico del robot. È stata implementata una cinematica custom che usa direttamente set_motor() via cmd TCP 0x1A.

| Variabile | Formula | Nota |
| --- | --- | --- |
| M1 (ant. sinistro) — fattore 0.60 | vx - vy + vz | Polarità invertita fisicamente |
| M2 (ant. destro) | vx + vy - vz | Polarità normale |
| M3 (post. sinistro) | vx + vy + vz | Polarità normale |
| M4 (post. destro) | vx - vy - vz | Polarità invertita fisicamente |

vx = avanti/indietro (+avanti), vy = laterale (+destra), vz = rotazione (+orario). Speed base=55. Formula verificata fisicamente. Strafe laterale puro non ottenibile — sostituito con rotazioni strette.

## 4.4 Monitor Alimentazione — INA219 Robot

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Indirizzo I2C | 0x40 |
| Shunt | R100 (0.1Ω) |
| Libreria | adafruit-circuitpython-ina219 |
| Posizione nella catena | Dopo DD32AJ4B — misura tensione regolata ~12.10V stabili, non tensione batteria |
| Convenzione corrente | Positiva = DISCHARGING (robot assorbe), Negativa = CHARGING (docking) |
| Potenza | Calcolata come V × I (registro power non calibrato) |
| Assorbimento idle misurato | ~0.45–0.60 A / ~5.5–7.7 W (a seconda dei carichi attivi) |
| Picco in movimento (campionato a 0.5Hz) | ~2.14 A / ~25.7 W — picchi reali stimati 3-4A sub-secondo |

# 5. Hardware — Docking Station

| Componente | Funzione |
| --- | --- |
| Alimentatore switching 220VAC → 20VDC 3.25A | Alimentazione primaria circuito di ricarica |
| Relay CH1 ESP32 GPIO5 | Abilita/disabilita il flusso di corrente verso XL4016. LOW=chiuso=ricarica. Si chiude automaticamente al boot se rete presente (firmware v2.1) |
| Step-down XL4016 CC/CV | Regolazione 14.40V / 1.5A per ricarica LiFePO4 — calibrato Maggio 2026 |
| Fusibile T3.15A 250V slow-blow | Protezione linea — sostituisce T1.5A precedente |
| Controller ricarica XHM603 v1.0 | Gestione automatica ciclo carica START/STOP — soglie 13.1V / 14.4V display — scatta al superamento |
| Microcontrollore ESP32 WROOM-32D | Monitoraggio, controllo relay automatico, dashboard web v2.1 — http://192.168.1.193 |
| Sensore V/I INA219 HW-831B I2C 0x40 | Lettura tensione, corrente, potenza catena di ricarica. VIN+ ← XHM603, VIN- → pogo pin |
| Connettore ricarica pogo pin 2-pin 5A | Trasferimento energia alla batteria LiFePO4 del robot |
| Microswitch meccanico NC GPIO18 | Rilevamento docking fisico — sostituisce reed switch (comportamento erratico). Attualmente fissato in posizione aperta in attesa di montaggio definitivo sul paraurti robot |
| Partitore tensione GPIO34 | R1=47kΩ + R2=10kΩ — rileva blackout rete 230V. V_misura=3.51V con rete presente |
| Marker ArUco | Guida visiva per docking autonomo preciso (Fase 7 — pianificato) |

# 6. App Kivy — Controllo Remoto

L'app di controllo è sviluppata con Kivy 2.3.1 e KivyMD 1.2.0. Gira su Linux, Windows e Android. Implementa stream video MJPEG in tempo reale, controllo motori Mecanum, pan/tilt camera, acquisizione foto still e registrazione video.

## 6.1 Stack Tecnologico

| Componente | Versione / Dettaglio |
| --- | --- |
| Framework UI | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 — titolo: Autonomous Patrol and Surveillance System |
| Tema | Dark theme — portrait — toolbar: APSSystem |
| Comunicazione robot | TCP socket porta 6000 — protocollo Yahboom ASCII hex |
| Stream video | HTTP MJPEG porta 6500 — /video_feed — 31 FPS 640x480 — colori RGB corretti |
| Still photo | HTTP GET porta 6500 — /capture_still — JPEG qualità 95 |
| Controllo motori | Cmd TCP 0x1A custom — cinematica Mecanum Python — speed base=55 |
| Controllo servo | Cmd TCP 0x11 — S1=Tilt, S2=Pan |
| APK Android | apssystem-2.1-arm64-v8a_armeabi-v7a-debug.apk — Buildozer 1.5.0 — API 34 — testato Samsung S23 Ultra |
| Salvataggio media Android | /sdcard/DCIM/APSSystem/ — popup conferma — notifica MediaStore |

## 6.2 Schermate

| Schermata | Funzione | Stato |
| --- | --- | --- |
| MainScreen | Stream video + pad controllo motori 3x3 | Operativa |
| CameraScreen | Stream video + controllo pan/tilt camera + still photo | Operativa |
| SettingsScreen | Configurazione IP robot e porte TCP/stream | Operativa |
| PatrolScreen | Gestione pattugliamento autonomo e waypoint | Placeholder — Fase 5 |
| AlertScreen | Log alert intrusione e clip video | Placeholder — Fase 6 |
| StatusScreen | Stato sistema, batteria, sensori | Placeholder — Fase 7 |

## 6.3 Protocollo TCP — Comandi Implementati

| Comando | Formato | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Inizializzazione | $020f040116# | Imposta car_type=2, g_mode=Standard — obbligatorio dopo connessione |
| Movimento motori (0x1A) | $02 1A 0C [m1][m2][m3][m4] 00 [cs]# | set_motor diretto con cinematica Mecanum custom |
| Servo PWM (0x11) | $02 11 06 [id][angle][cs]# | Controllo servo pan/tilt — id: 1=Tilt, 2=Pan |
| Stop | $021a0c000000000028# | Tutti i motori a zero |

Fix critico: cmd = data[3:5].upper() in parse_data() di rosmaster_main.py — il confronto dei comandi era case-sensitive e falliva con lettere minuscole.

## 6.4 Pad di Controllo Motori — Layout 3x3

| Posizione | Pulsante | Azione |
| --- | --- | --- |
| [0,0] Riga 1 sinistra | Curva sinistra | send_motion(0.6, 0.0, -0.4) — avanza curvando a sinistra |
| [0,1] Riga 1 centro | Avanti | send_motion(1.0, 0.0, 0.0) |
| [0,2] Riga 1 destra | Curva destra | send_motion(0.6, 0.0, 0.4) — avanza curvando a destra |
| [1,0] Riga 2 sinistra | Rotazione sinistra | send_motion(0.0, 0.0, -1.0) |
| [1,1] Riga 2 centro | Stop | send_stop() |
| [1,2] Riga 2 destra | Rotazione destra | send_motion(0.0, 0.0, 1.0) |
| [2,1] Riga 3 centro | Indietro | send_motion(-1.0, 0.0, 0.0) |

# 7. Camera — Pipeline Colore (Consolidata v2.1)

La pipeline colore è stata consolidata in v2.1. La camera OV5647 tramite picamera2 produce frame in formato RGB888 nativo. Tutte le conversioni intermedie sono state rimosse per evitare inversione dei canali R e B.

| Componente | Comportamento |
| --- | --- |
| picamera2 / get_frame() | Restituisce frame RGB888 nativo — NESSUNA conversione cvtColor |
| thread_camera / g_latest_frame | Contiene frame RGB nativo |
| mode_handle() / stream MJPEG | NESSUNA conversione — RGB → cv.imencode → MJPEG → Kivy colorfmt=rgb |
| /capture_still endpoint | Frame RGB → cv.imencode JPEG qualità 95 → download su client |
| camera_params.json | SOLO profilo streaming (profilo vision rimosso in v2.1) |
| Profilo streaming | ColourGains(1.3,1.4) Sharpness=2.0 Contrast=1.1 Brightness=0.0 Saturation=0.8 |

⚠️ ATTENZIONE: NON aggiungere conversioni cvtColor intermediate. Il frame è RGB in tutto il pipeline.

## 7.1 Endpoint HTTP (porta 6500)

| Endpoint | Metodo | Risposta |
| --- | --- | --- |
| /video_feed | GET | Stream MJPEG 31 FPS 640x480 |
| /capture_still | GET | File JPEG qualità 95 — nome: still_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg |

# 8. Sensori e Stack ROS2

## 8.1 Obstacle Avoidance — TOF400C VL53L1X

Il sistema di obstacle avoidance primario è basato su 3 sensori TOF400C VL53L1X gestiti via multiplexer TCA9548A. La visione artificiale OpenCV è stata abbandonata in v2.1. Il RPLIDAR A1M8 rimane come sensore secondario per ostacoli alti e SLAM.

| Sensore | Posizione | Canale TCA9548A | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| TOF400C VL53L1X #1 | Frontale 0° | CH2 | ✅ Verificato (0x29) |
| TOF400C VL53L1X #2 | Sinistra 30° | CH3 | ✅ Verificato (0x29) |
| TOF400C VL53L1X #3 | Destra 30° | CH4 | ✅ Verificato (0x29) — sensore originale sostituito con scorta |
| TOF400C VL53L1X #4 | Spare | — | Non collegato |

| Soglia | Azione |
| --- | --- |
| 50cm | Rallentamento velocità robot |
| 40cm | Stop + rotazione pivot |

Libreria: adafruit-circuitpython-vl53l1x v1.2.9. Approccio I2C: smbus2 per switching TCA9548A + busio.I2C per VL53L1X.

## 8.2 Sensori Ambientali — Architettura

| Sensore | Hardware | Stato |
| --- | --- | --- |
| Temperatura / Umidità | DHT-11 — GPIO diretto RPi | Hardware disponibile — da integrare |
| Rilevamento fiamma / fumo | OpenCV su camera OV5647 | Da implementare — Fase 6 |
| Microfono / audio | Microfono USB | Da acquistare — futuro |
| Gas / qualità aria | MQ-2 o MQ-135 + ADS1115 I2C ADC | Da acquistare — futuro |

| Topic MQTT | Payload | Produttore |
| --- | --- | --- |
| apss/sensors/env | JSON: temperature, humidity, timestamp | Nodo ROS2 dht_node (RPi GPIO) |
| apss/sensors/flame | JSON: detected (bool), confidence, timestamp | Nodo ROS2 flame_detector (OpenCV) |
| apss/sensors/audio | JSON: level_db, event_type, timestamp | Nodo ROS2 audio_node (USB mic) |
| apss/sensors/gas | JSON: ppm, gas_type, alert (bool), timestamp | Nodo ROS2 gas_node (ADS1115 I2C) |

## 8.3 Stack ROS2 — Nodi e Topic

| Nodo | Funzione | Stato |
| --- | --- | --- |
| rplidar_node | Pubblica /scan (LaserScan) ~7.7Hz | Operativo |
| robot_state_publisher | Pubblica TF da URDF | Operativo |
| slam_toolbox | Mapping SLAM — /map topic | Operativo |
| oled_node.py | Display SSD1306 — subscriber /battery (BatteryState) + fallback INA219 diretto con watchdog 5s | Operativo |
| battery_node.py v2.0 | Monitor INA219 — pubblica /battery (BatteryState LiFePO4 coulomb counting) + /battery/stats ogni 2s | Operativo |
| tof_node.py | Legge TCA9548A CH2/CH3/CH4 — pubblica /tof/front¦left¦right (sensor_msgs/Range) | Pianificato |
| avoidance_node.py | Subscribe /tof/* — pubblica /cmd_vel — soglie 50/40cm | Pianificato |
| alarm_node.py | Subscribe /battery — allarme acustico + display OLED a soglie LOW/CRITICAL | Pianificato |

| Topic | Tipo | Produttore |
| --- | --- | --- |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | rplidar_node |
| /odom | nav_msgs/Odometry | thread_odom (rosmaster_main.py) |
| /battery | sensor_msgs/BatteryState | battery_node v2.0 |
| /battery/stats | apss_ros2_pkg/BatteryStats | battery_node |
| /tof/front /tof/left /tof/right | sensor_msgs/Range | tof_node (pianificato) |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | avoidance_node / nav2 (pianificato) |
| /apss/alarm | std_msgs/String | alarm_node (pianificato) |

# 9. Firmware ESP32 — Docking Station

Il firmware MicroPython per l'ESP32 della docking station è operativo in versione v2.1 (Maggio 2026). Gestisce monitoraggio INA219, relay di ricarica automatico, microswitch di docking e dashboard web. Documentazione completa: docs/doc_firmware.md nel repository APSS.

| File | Funzione |
| --- | --- |
| boot.py | Relay GPIO5=HIGH (aperto) come prima istruzione — sicurezza fault software. CPU 240MHz. WebREPL start (ws://192.168.1.193:8266) |
| config.json | WiFi, pin GPIO, soglie INA219, parametri ricarica START/STOP reference, debounce microswitch 2000ms |
| ina219.py | Driver I2C INA219 — lettura V/A/W — convenzione corrente verificata fisicamente |
| main.py | Webserver HTTP dashboard, loop sensori 2s, IRQ microswitch con debounce 2000ms, relay automatico, watchdog CAL INA219, sync NTP pool.ntp.org |

| Funzionalità | Dettaglio |
| --- | --- |
| Webserver dashboard | http://192.168.1.193 — V/I/W in tempo reale, log eventi con timestamp, controllo relay, scan I2C |
| NTP sync | pool.ntp.org — data/ora reale nel log — resync ogni ora |
| INA219 polling | Ogni 2 secondi — tensione, corrente, potenza |
| Relay automatico | Si chiude automaticamente se microswitch=1 (agganciato) e rete presente — senza intervento manuale |
| Microswitch NC | IRQ su GPIO18 con debounce 2000ms — sostituisce reed switch (comportamento erratico verificato) |
| Blackout detection | GPIO34 — partitore R1=47kΩ/R2=10kΩ — V=3.51V con rete presente |
| Relay ricarica | CH1 GPIO5 — LOW=chiuso=ricarica abilitata, HIGH=aperto=bloccata |
| Watchdog CAL INA219 | Se V>12V e A=0 → reinizializza registro CAL azzerato da reset a caldo |
| Convenzione corrente INA219 | Positiva = ricarica attiva (XHM603 eroga verso batteria), Negativa = flusso inverso (batteria alimenta XHM603) |
| Comandi REPL | r1() relay ON, r0() relay OFF, stato_txt() stato seriale |

## 9.1 Fix Applicati in v2.1 rispetto a v2.0

| Fix | Problema risolto |
| --- | --- |
| Debounce IRQ 2000ms su GPIO18 | Spike dalla chiusura relay XHM603 interpretati come sgancio → relay ESP32 aperto → ricarica interrotta erroneamente |
| Relay automatico nel loop 2s | Relay sempre aperto al boot richiedeva intervento manuale da webapp ad ogni avvio |
| Watchdog CAL INA219 | Reset a caldo ESP32 azzerava registro CAL → corrente legge 0A con tensione corretta |
| config.json aggiornato LiFePO4 | max_expected_amps 3.0→2.0, soglie tensione aggiornate per LiFePO4, sezione ricarica aggiunta con valori START/STOP di riferimento |
| Branding dashboard | "Docking Station — Rosmaster R2" → "Docking Station — APSS" |

## 9.2 Roadmap Firmware v2.2

- relay_chiudi() e relay_apri() devono loggare automaticamente V/A/W INA219 al momento esatto di avvio e stop ricarica

- Installazione microswitch meccanico sul paraurti robot (attualmente fissato in posizione aperta con scotch)

# 10. Configurazione Software — Raspberry Pi

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04.5 LTS (jammy) — aarch64 |
| Python | 3.10.12 |
| ROS2 Distro | Humble Hawksbill — ~290 package in hold |
| Accesso remoto | NoMachine (sessione grafica remota) + SSH |
| Broker MQTT | Mosquitto (installato su Raspberry Pi) |
| Hostname Raspberry Pi | hawk — IP 192.168.1.158 |
| Hostname VM sviluppo | gp68-vmware — IP 192.168.1.80 |
| Porta TCP controllo | 6000 |
| Porta HTTP stream/still | 6500 — /video_feed + /capture_still |
| rosmaster_main.py | V2.3.3 — 1115 righe |

## 10.1 Package Hold ROS2

Entrambi i sistemi (hawk e gp68-vmware) sono tenuti a versioni allineate di ROS2 Humble con circa 290-292 package in hold per garantire la stabilità del sistema. Per sbloccare gli aggiornamenti quando necessario:

dpkg -l | grep "^ii  ros-humble-" | awk '{print $2}' | xargs sudo apt-mark unhold

Eseguire solo quando necessario — il hold garantisce stabilità del sistema di produzione.

## 10.2 USB Device Naming — Regole udev (Maggio 2026)

La scheda Yahboom (CH340 1a86:7523) e il RPLIDAR A1M8 (CP2102 10c4:ea60) sono entrambi USB. L'ordine ttyUSB0/ttyUSB1 assegnato al boot non è deterministico. Regole udev creano symlink stabili:

File: /etc/udev/rules.d/99-apss-usb.rules

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="yahboom"

SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", SYMLINK+="rplidar"

| Symlink | Dispositivo | Usato da |
| --- | --- | --- |
| /dev/yahboom | CH340 Yahboom — ttyUSB0 o ttyUSB1 | Rosmaster_Lib (patchato riga 20) |
| /dev/rplidar | CP2102 RPLIDAR — ttyUSB0 o ttyUSB1 | rplidar_ros (launch file) |

⚠️ Patch Rosmaster_Lib: la libreria ha /dev/ttyUSB0 hardcoded a riga 20. Patch applicata: serial.Serial('/dev/yahboom', 115200). Va RIAPPLICATA se la libreria viene reinstallata via apt/pip. Backup in Rosmaster_Lib.py.bak-APSS.

## 10.3 Ordine di Avvio Obbligatorio

| Step | Comando |
| --- | --- |
| 1 — Pi Terminale 1 | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_main.py |
| 2 — Pi Terminale 2 (dopo [ODOM] avviato) | ros2 launch apss_ros2_pkg apss_lidar.launch.py |
| 3 — Pi Terminale 3 (opzionale) | ros2 run apss_ros2_pkg battery_node.py |
| 4 — VM App Kivy (opzionale) | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_kivy/main.py |

ATTENZIONE: rosmaster_main.py deve essere avviato PRIMA del launch file ROS2.

# 11. Stato Attuale e Roadmap di Sviluppo

| # | Fase | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Specifiche e progettazione | ✅ Completa |
| 2 | Circuito di ricarica XL4016 + XHM603 — LiFePO4 definitivo | ✅ Completa — v2.4 |
| 3 | Firmware ESP32 MicroPython v2.1 | ✅ Completa — relay automatico, debounce, watchdog CAL |
| 4 | App Kivy — controllo motori + stream video + pan/tilt | ✅ Completa |
| 5 | RPLIDAR A1M8 + ROS2 + slam_toolbox | ✅ Completo |
| 6 | Display OLED SSD1306 — oled_node.py | ✅ Completo |
| 7 | Odometria encoder in rosmaster_main.py | ✅ Completa — ENCODER_CPR=822 |
| 8 | Camera OV5647 IR-cut — pipeline colore RGB consolidata | ✅ Completa — v2.1 |
| 9 | Rimozione OpenCV obstacle avoidance — pulizia codebase | ✅ Completa — v2.1 |
| 10 | Endpoint /capture_still — foto qualità still | ✅ Completo — v2.1 — testato |
| 11 | INA219 robot + battery_node.py v2.0 + coulomb counting LiFePO4 | ✅ Completo — v2.4 |
| 12 | TOF400C VL53L1X — tutti e 3 verificati OK via TCA9548A | ✅ Completo — v2.2 |
| 13 | Build app Kivy per Android (Buildozer) — APK debug 2.1 | ✅ Testato Samsung S23 Ultra |
| 14 | Batteria LiFePO4 ECO-WORTHY + ricalibrazione circuito + ciclo verificato | ✅ Completa — v2.4 |
| 15 | USB device naming udev + patch Rosmaster_Lib | ✅ Completo — v2.4 |
| 16 | tof_node.py + avoidance_node.py + /cmd_vel subscriber | ⏳ Pianificato — prossimo step |
| 17 | alarm_node.py — allarme batteria acustico + OLED | ⏳ Pianificato |
| 18 | Mappatura SLAM appartamento | ⏳ Pianificata |
| 19 | Nav2 navigazione autonoma | ⏳ Pianificata |
| 20 | Pattugliamento autonomo con waypoint | ⏳ Pianificata — Fase 5 |
| 21 | Docking autonomo ArUco | ⏳ Pianificata — Fase 7 |
| 22 | Sensori ambientali (DHT-11, audio, gas) | ⏳ Pianificata — Fase 8 |

## 11.1 Sviluppo Futuro — Architettura Hardware Indipendente

L'attuale implementazione APSS utilizza la scheda espansione Yahboom Rosmaster V3.0 come layer di controllo motori e servo. Questa scelta, ottimale per lo sviluppo rapido, presenta alcune limitazioni a lungo termine:

- Il firmware STM32 sulla scheda Yahboom non è modificabile liberamente

- La cinematica Mecanum interna alla scheda non è compatibile con il cablaggio fisico del robot (richiede workaround con cinematica custom)

- Le specifiche del protocollo TCP proprietario Yahboom sono soggette a cambiamenti

- La disponibilità futura dei componenti dipende dal costruttore

Una architettura futura completamente indipendente potrebbe sostituire la scheda Yahboom con componenti open hardware standard:

| Componente attuale (Yahboom) | Sostituto open hardware | Vantaggio |
| --- | --- | --- |
| Rosmaster Expansion Board V3.0 (STM32) | ESP32 DevKit + firmware MicroPython/ROS2 | Firmware completamente personalizzabile |
| Driver motori integrati sulla scheda | Driver L298N o TB6612FNG dedicati | Componenti standard reperibili ovunque |
| Controller servo PWM integrato | PCA9685 I2C (16 canali PWM) | Espandibile, interfaccia I2C standard |
| IMU MPU9250 su scheda | IMU MPU6050 o ICM42688 standalone | Flessibilità di posizionamento |
| Protocollo TCP proprietario Yahboom | Protocollo ROS2 standard (/cmd_vel, /joint_states) | Compatibile con tutto l'ecosistema ROS2 |

Con questa architettura il sistema APSS diventerebbe completamente open hardware, con il solo Raspberry Pi come elaboratore e componenti standard acquistabili ovunque.

Documento v2.4 — Maggio 2026 — GPwebdesign — Gennaro Puzio — Uso interno