APSS — Autonomous Patrol and Surveillance System

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Piattaforma Hardware: Yahboom Rosmaster R2 — ROS2 Humble — Docking Station con Ricarica Autonoma

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Revisione | v2.1 |
| Data | Maggio 2026 |
| Concept & System Designer | GPwebdesign — Gennaro Puzio |
| AI Assistant | Anthropic Claude |
| Stato | In sviluppo attivo |
| Repository ROS2 | github.com/GPwebdesign/ros2_py_ws (privato) |
| Repository Rosmaster | github.com/GPwebdesign/rosmaster_project (privato) |

# Registro delle Revisioni

| Versione | Data | Descrizione modifiche |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Marzo 2026 | Prima emissione — documentazione tecnica software e ROS2 |
| v1.5 | Aprile 2026 | Aggiunta sezione circuito di ricarica XL4016 CC/CV, XHM603 v1.0 |
| v1.6 | Aprile 2026 | App Kivy/KivyMD completa: controllo robot, stream video 31 FPS, pan/tilt |
| v1.7 | Aprile 2026 | Rinominato progetto in APSS |
| v1.9 | Aprile 2026 | Piattaforma mobile proprietaria. RPLIDAR A1M8. Architettura indipendente |
| v2.0 | Aprile 2026 | Stack ROS2 completo, odometria encoder, camera IR-cut, obstacle avoidance TOF400C, OLED, app Android-ready |
| v2.1 | Maggio 2026 | Pipeline colore camera consolidata (RGB nativo picamera2). Endpoint /capture_still. Rimozione OpenCV obstacle avoidance. camera_params.json solo profilo streaming |

# 1. Sommario Esecutivo

APSS (Autonomous Patrol and Surveillance System) è un sistema autonomo di pattugliamento e sorveglianza per ambienti interni (appartamento). La piattaforma mobile è una struttura proprietaria progettata e realizzata dal system designer, che integra componenti Yahboom Rosmaster R2 (scheda espansione STM32, motori DC encoder Mecanum) con Raspberry Pi 4 come elaboratore principale.

Il sistema è equipaggiato con camera CSI Arducam OV5647 con IR-cut motorizzato automatico, servo pan/tilt, RPLIDAR A1M8 Slamtec, 3 sensori TOF400C VL53L1X, display OLED SSD1306, sensori ambientali e batteria Yuasa YTZ10S 12V 8.6Ah AGM come unica fonte di energia.

Il sistema è controllabile da remoto tramite l'app Kivy/KivyMD sviluppata per Linux/Windows/Android, che fornisce stream video in tempo reale a 31 FPS, controllo motori Mecanum, controllo pan/tilt, acquisizione foto still ad alta qualità e registrazione video.

## 1.1 Obiettivi del Progetto

• Navigazione autonoma con obstacle avoidance basato su RPLIDAR A1M8 e sensori TOF400C VL53L1X

• Sistema di pattugliamento con rilevamento movimento e streaming video remoto

• Sistema di sorveglianza autonomo con sensori ambientali (DHT-11, microfono, gas) — architettura scalabile via MQTT

• Docking autonomo con ricarica automatica tramite pogo pin e marker ArUco

• Monitoraggio continuo stato batteria e gestione autonoma cicli ricarica

• Interfaccia app Kivy multipiattaforma (Linux/Windows/Android)

# 2. Architettura di Sistema

| Sottosistema | Componenti principali |
| --- | --- |
| Robot mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign + Raspberry Pi 4 + Camera OV5647 IR-cut + Pan/Tilt servo + RPLIDAR A1M8 + 3x TOF400C VL53L1X + Display OLED SSD1306 + Batteria Yuasa YTZ10S 12V 8.6Ah + 4 motori DC Mecanum (scheda Yahboom) |
| Docking station | Alimentatore 230V + XL4016 CC CV + XHM603 v1.0 + ESP32 MicroPython + INA219 + Pogo pin + Reed switch |
| App controllo | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 — Linux/Windows/Android — stream video 31 FPS + /capture_still |
| Comunicazione | TCP socket porta 6000 (controllo) + HTTP porta 6500 (stream MJPEG + /capture_still) |
| Software robot | ROS2 Humble — Ubuntu 22.04 — Python 3.10 — rosmaster_main.py V2.3.3 |
| Software stazione | MicroPython su ESP32 — firmware v2.0 |

# 3. Hardware — Circuito di Ricarica

## 3.1 Architettura del Circuito

220VAC → [Alimentatore 20V/3.25A] → [XL4016 CC CV] → [Fusibile T1.6A] → [XHM603 IN+] → [Relay interno XHM603] → [Batteria YTZ10S]

| Componente | Dettaglio |
| --- | --- |
| Alimentatore | 220VAC → 20VDC 3.25A |
| Step-down | XL4016 CC CV — uscita 14.82VDC / 0.9A |
| Protezione linea | Fusibile T1.6A 250V (temporizzato) in serie su positivo |
| Controller ricarica | XHM603 v1.0 — START 12.2V / STOP 14.7V (valori display compensati) |
| Batteria | Yuasa YTZ10S AGM 12V 8.6Ah |

## 3.2 Calibrazione Offset Display XHM603

| V Display (V) | V Tester reale (V) | Condizione |
| --- | --- | --- |
| 12.9 | 12.50 | Riposo, carica scollegata |
| 13.0 | 12.75 | In ricarica attiva |
| 13.4 | 13.17 | In ricarica attiva |

Offset stabile in ricarica attiva: +0.23/+0.25V. Soglie impostate compensando questo offset.

# 4. Hardware — Robot Mobile

## 4.1 Componenti Principali

| Componente | Modello / Tipo | Note |
| --- | --- | --- |
| Piattaforma mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign | Telaio custom — ruote Mecanum configurazione X |
| Elaboratore principale | Raspberry Pi 4 | Ubuntu 22.04.5 LTS aarch64 — hostname: hawk — IP: 192.168.1.158 |
| Scheda espansione | Yahboom Rosmaster Expansion Board V3.0 | STM32F103RCT6 — IMU MPU9250 |
| Motori ruote | 4x motori DC encoder Yahboom | M1=ant.sx, M2=ant.dx, M3=post.sx, M4=post.dx — ENCODER_CPR=822 |
| Camera | Arducam OV5647 CSI IR-cut (B07X1VGQSL) | IR-cut automatico via LDR — fuoco fisso 0-1.5m — 31 FPS 640x480 |
| Pan/Tilt | 2x servo PWM | S1=Tilt, S2=Pan — home: pan=100° tilt=85° |
| LiDAR | Slamtec RPLIDAR A1M8 | 360° — range 0.15-12m — /dev/ttyUSB1 — offset fisico 90° |
| Sensori TOF | 3x TOF400C VL53L1X | Frontale 0° + sx 30° + dx 30° — TCA9548A I2C multiplexer |
| Display OLED | SSD1306 128x64 I2C | Indirizzo 0x3C — IP, batteria, modalità, sensori |
| Batteria di bordo | Yuasa YTZ10S 12V 8.6Ah AGM | Unica fonte di energia robot |

## 4.2 Cinematica Mecanum — Implementazione Custom

| Motore | Formula |
| --- | --- |
| M1 (anteriore sinistro) — polarità invertita, fattore 0.60 | vx - vy + vz |
| M2 (anteriore destro) | vx + vy - vz |
| M3 (posteriore sinistro) | vx + vy + vz |
| M4 (posteriore destro) — polarità invertita | vx - vy - vz |

Speed base=55. Calibrazione motori applicata da motor_calibration.json. set_car_motion() NON usato — cinematica custom con set_motor() via cmd TCP 0x1A.

# 5. Camera — Pipeline Colore (Consolidata v2.1)

La pipeline colore è stata consolidata in questa versione. La camera OV5647 tramite picamera2 produce frame in formato RGB888 nativo.

| Componente | Comportamento |
| --- | --- |
| picamera2 / get_frame() | Restituisce frame RGB888 nativo — NESSUNA conversione cvtColor |
| thread_camera / g_latest_frame | Contiene frame RGB nativo |
| mode_handle() / stream MJPEG | NESSUNA conversione — RGB → cv.imencode → MJPEG → Kivy colorfmt=rgb |
| /capture_still endpoint | Frame RGB → cv.imencode JPEG qualità 95 → download su client |
| camera_params.json | SOLO profilo streaming (profilo vision rimosso in v2.1) |
| Profilo streaming | ColourGains(1.3,1.4) Sharpness=2.0 Contrast=1.1 Brightness=0.0 Saturation=0.8 |

ATTENZIONE: NON aggiungere conversioni cvtColor intermediate. Il frame è RGB in tutto il pipeline. La conversione andrebbe ad invertire i canali R e B.

## 5.1 Endpoint /capture_still

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| URL | http://192.168.1.158:6500/capture_still |
| Metodo | GET |
| Risposta | File JPEG scaricabile — nome: still_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg |
| Qualità JPEG | 95 |
| Sorgente frame | g_latest_frame (thread_camera) — nessun conflitto con stream |
| Stato | Operativo e testato |

# 6. App Kivy — Controllo Remoto

| Componente | Versione / Dettaglio |  |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 | Titolo: Autonomous Patrol and Surveillance System |
| Tema | Dark theme — portrait | Toolbar: APSSystem |
| Comunicazione robot | TCP socket porta 6000 | Protocollo Yahboom ASCII hex |
| Stream video | HTTP MJPEG porta 6500 — /video_feed | 31 FPS a 640x480 — colori RGB corretti |
| Still photo | HTTP GET porta 6500 — /capture_still | JPEG qualità 95 — download su client |
| Controllo motori | Cmd TCP 0x1A custom | Cinematica Mecanum Python — speed base=55 |
| Controllo servo | Cmd TCP 0x11 | S1=Tilt, S2=Pan |
| Slider velocità | 0.5-1.0 per forward/backward | Rotate factor=0.8 — strafe factor=0.9 |

# 7. Stack ROS2 — Configurazione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04.5 LTS (jammy) — aarch64 |
| ROS2 Distro | Humble Hawksbill — ~290 package in hold |
| Hostname Raspberry Pi | hawk — IP 192.168.1.158 |
| Hostname VM sviluppo | gp68-vmware — IP 192.168.1.80 |
| Porta TCP controllo | 6000 |
| Porta HTTP stream/still | 6500 — /video_feed + /capture_still |
| rosmaster_main.py | V2.3.3 — 1115 righe |

## 7.1 Ordine di Avvio Obbligatorio

| Step | Comando |
| --- | --- |
| 1 — Pi Terminale 1 | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_main.py |
| 2 — Pi Terminale 2 (dopo [ODOM] avviato) | ros2 launch udemy_ros2_pkg apss_lidar.launch.py |
| 3 — VM App Kivy (opzionale) | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_kivy/main.py |

ATTENZIONE: rosmaster_main.py deve essere avviato PRIMA del launch file ROS2.

## 7.2 Odometria Encoder

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Thread | thread_odom in rosmaster_main.py |
| Frequenza pubblicazione | 20Hz (DT=0.05s) |
| ENCODER_CPR | 822 impulsi/giro — misurato fisicamente su M2 |
| WHEEL_RADIUS | 0.0395m — diametro ruota 79mm |
| WHEEL_SEPARATION_X | 0.078m |
| WHEEL_SEPARATION_Y | 0.105m |
| Topic pubblicati | /odom (nav_msgs/Odometry) + tf odom→base_footprint |
| Deriva verificata | +/- 1cm su 160cm dopo calibrazione |

# 8. Obstacle Avoidance — Architettura TOF

Il sistema di obstacle avoidance primario è basato su 3 sensori TOF400C VL53L1X. La visione artificiale OpenCV è stata abbandonata in v2.1. Il RPLIDAR A1M8 rimane come sensore secondario per ostacoli alti e SLAM.

| Nodo | Funzione |
| --- | --- |
| tof_node.py | Legge TCA9548A + 3x VL53L1X — pubblica /tof/front /tof/left /tof/right (sensor_msgs/Range) |
| avoidance_node.py | Subscribe /tof/* — pubblica /cmd_vel con logica MOVING→STOPPING→ROTATING |
| rosmaster_main.py | Subscriber /cmd_vel — applica cinematica Mecanum + calibrazione motori |

| Soglia | Azione |
| --- | --- |
| 50cm | Rallentamento |
| 40cm | Stop + rotazione pivot |

# 9. Stato Attuale e Roadmap

| # | Fase | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Circuito di ricarica XL4016 + XHM603 | Completa — calibrato e verificato |
| 2 | Firmware ESP32 MicroPython v2.0 | Completa — dashboard operativa |
| 3 | App Kivy — controllo motori + stream video + pan/tilt | Completa |
| 4 | RPLIDAR A1M8 + ROS2 + slam_toolbox | Completo |
| 5 | Display OLED SSD1306 — oled_node.py | Completo |
| 6 | Odometria encoder in rosmaster_main.py | Completa — CPR=822 |
| 7 | Camera OV5647 IR-cut — pipeline colore RGB | Completa — v2.1 |
| 8 | Rimozione OpenCV obstacle avoidance | Completa — v2.1 |
| 9 | Semplificazione camera_params.json | Completa — v2.1 — solo streaming |
| 10 | Endpoint /capture_still | Completo — v2.1 — testato |
| 11 | Build app Kivy per Android (Buildozer) | Pianificata — Step 4 |
| 12 | Mappatura SLAM appartamento | Pianificata — Step 5 |
| 13 | Integrazione TOF400C VL53L1X via TCA9548A | Pianificata — Step 6 |
| 14 | Nav2 navigazione autonoma | Futura |
| 15 | Pattugliamento autonomo | Futura |
| 16 | Docking autonomo ArUco | Futura |

Documento generato automaticamente — v2.1 — Maggio 2026 — GPwebdesign — Uso interno