APSS — Autonomous Patrol and Surveillance System

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Piattaforma Hardware: Yahboom Rosmaster R2 — ROS2 Humble — Docking Station con Ricarica Autonoma

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Revisione | v2.3 |
| Data | Maggio 2026 |
| Concept & System Designer | GPwebdesign — Gennaro Puzio |
| AI Assistant | Anthropic Claude |
| Stato | In sviluppo attivo |
| Repository ROS2 | github.com/GPwebdesign/ros2_py_ws (privato) |
| Repository Rosmaster | github.com/GPwebdesign/rosmaster_project (privato) |

# Registro delle Revisioni

| Versione | Data | Descrizione modifiche |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Marzo 2026 | Prima emissione — documentazione tecnica software e ROS2 |
| v1.5 | Aprile 2026 | Aggiunta sezione circuito di ricarica XL4016 CC/CV, XHM603 v1.0 |
| v1.6 | Aprile 2026 | App Kivy/KivyMD completa: controllo robot, stream video 31 FPS, pan/tilt |
| v1.7 | Aprile 2026 | Rinominato progetto in APSS — Autonomous Patrol and Surveillance System |
| v1.9 | Aprile 2026 | Piattaforma mobile proprietaria. RPLIDAR A1M8. Architettura hardware indipendente futura |
| v2.1 | Maggio 2026 | Pipeline colore camera RGB nativo (picamera2). Endpoint /capture_still. Rimozione OpenCV obstacle avoidance |
| v2.2 | Maggio 2026 | Batteria LiFePO4 ECO-WORTHY 8Ah. XL4016 ricalibrato. INA219 robot + battery_node. TOF400C tutti verificati OK |
| v2.3 | Maggio 2026 | Riformattazione documento secondo struttura v1.9. Aggiunto stack ROS2, nodi batteria, TOF, oled. Sviluppo futuro ripristinato |

# 1. Sommario Esecutivo

APSS (Autonomous Patrol and Surveillance System) è un sistema autonomo di pattugliamento e sorveglianza per ambienti interni (appartamento). La piattaforma mobile è una struttura proprietaria progettata e realizzata dal system designer, che integra componenti Yahboom Rosmaster R2 (scheda espansione STM32, motori DC encoder Mecanum) con Raspberry Pi 4 come elaboratore principale.

Il sistema è equipaggiato con camera CSI Arducam OV5647 con IR-cut motorizzato automatico, servo pan/tilt, RPLIDAR A1M8 Slamtec, 3 sensori TOF400C VL53L1X, display OLED SSD1306, sensori ambientali e batteria ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah come unica fonte di energia.

Il sistema è controllabile da remoto tramite l'app Kivy/KivyMD sviluppata per Linux/Windows/Android, che fornisce stream video in tempo reale a 31 FPS, controllo motori Mecanum, controllo pan/tilt, acquisizione foto still ad alta qualità e registrazione video.

Nota architetturale: in uno sviluppo futuro i componenti Yahboom Rosmaster R2 potranno essere sostituiti da una architettura open hardware completamente personalizzabile. Vedere Sezione 11.1.

## 1.1 Obiettivi del Progetto

- Navigazione autonoma con obstacle avoidance basato su RPLIDAR A1M8 e sensori TOF400C VL53L1X

- Sistema di pattugliamento con rilevamento movimento e streaming video remoto

- Sistema di sorveglianza autonomo con sensori ambientali (DHT-11, microfono, gas) — architettura scalabile via MQTT

- Docking autonomo con ricarica automatica tramite pogo pin e marker ArUco

- Monitoraggio continuo stato batteria e gestione autonoma cicli ricarica

- Interfaccia app Kivy multipiattaforma (Linux/Windows/Android) per controllo remoto e monitoraggio

# 2. Architettura di Sistema

| Sottosistema | Componenti principali |
| --- | --- |
| Robot mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign + Raspberry Pi 4 + Camera OV5647 IR-cut + Pan/Tilt servo + RPLIDAR A1M8 + 3x TOF400C VL53L1X + OLED SSD1306 + Batteria ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah + 4 motori DC Mecanum + INA219 monitor alimentazione |
| Docking station | Alimentatore 230V + XL4016 CC CV + XHM603 v1.0 + ESP32 MicroPython + INA219 + Pogo pin + Reed switch |
| App controllo | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 — Linux/Windows/Android — stream video 31 FPS + /capture_still + APK Android debug 2.1 |
| Comunicazione | TCP socket porta 6000 (controllo) + HTTP porta 6500 (stream MJPEG + /capture_still) |
| Software robot | ROS2 Humble — Ubuntu 22.04 — Python 3.10 — rosmaster_main.py V2.3.3 |
| Software stazione | MicroPython su ESP32 — firmware v2.0 — dashboard http://192.168.1.193 |

# 3. Hardware — Circuito di Ricarica

Il circuito di ricarica è stato progettato, assemblato, testato e calibrato. Tutti i parametri riportati in questa sezione sono stati verificati con strumentazione di misura reale.

## 3.1 Architettura del Circuito

220VAC → [Alimentatore 20V/3.25A] → [XL4016 CC CV] → [Fusibile T1.5A slow-blow] → [XHM603 IN+] → [Relay interno XHM603] → [Batteria LiFePO4 ECO-WORTHY]

| Componente | Dettaglio |
| --- | --- |
| Alimentatore | 220VAC → 20VDC 3.25A |
| Step-down | XL4016 CC CV — uscita 14.40VDC / 0.9A (ricalibrato per LiFePO4 — da alzare a 2A con fusibile T3A) |
| Protezione linea | Fusibile T1.5A 250V slow-blow in serie su positivo (da aggiornare a T3A prima di alzare CC a 2A) |
| Controller ricarica | XHM603 v1.0 — START 13.1V / STOP 14.2V display (conservative per LiFePO4) |
| Batteria | ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah (sostituisce Yuasa YTZ10S AGM) |

## 3.2 Offset Catena di Potenza Docking

| Punto misura | Offset vs terminali batteria | Note |
| --- | --- | --- |
| Display XHM603 | +0.70V | Costante in ricarica attiva |
| INA219 docking | +0.34V | Costante in ricarica attiva |

Soglie XHM603 impostate conservativamente per LiFePO4. Soglie definitive da confermare dopo primo ciclo completo di carica/scarica.

# 4. Hardware — Robot Mobile

## 4.1 Piattaforma e Componenti Principali

La piattaforma mobile è una struttura proprietaria progettata e realizzata dal system designer. Integra componenti Yahboom Rosmaster R2 (scheda espansione, motori) con hardware aggiuntivo selezionato per le specifiche esigenze del progetto APSS.

| Componente | Modello / Tipo | Note |
| --- | --- | --- |
| Piattaforma mobile | Struttura proprietaria GPwebdesign | Telaio custom — ruote Mecanum configurazione X |
| Elaboratore principale | Raspberry Pi 4 | Ubuntu 22.04.5 LTS aarch64 — hostname: hawk — IP: 192.168.1.158 |
| Scheda espansione | Yahboom Rosmaster Expansion Board V3.0 | STM32F103RCT6 — IMU MPU9250 |
| Motori ruote | 4x motori DC encoder Yahboom | M1=ant.sx, M2=ant.dx, M3=post.sx, M4=post.dx — ENCODER_CPR=822 |
| Camera | Arducam OV5647 CSI IR-cut (B07X1VGQSL) | IR-cut automatico via LDR — fuoco fisso 0-1.5m — 31 FPS 640x480 |
| Pan/Tilt | 2x servo PWM | S1=Tilt, S2=Pan (swap fisico) — home: pan=100°, tilt=85° |
| LiDAR | Slamtec RPLIDAR A1M8 | 360° — range 0.15-12m — /dev/ttyUSB1 — offset fisico 90° |
| Sensori TOF | 3x TOF400C VL53L1X | Frontale 0° (CH2) + sx 30° (CH3) + dx 30° (CH4) — tutti verificati OK (0x29) |
| Multiplexer I2C | TCA9548A — indirizzo 0x70 | Gestisce 3x TOF400C su CH2/CH3/CH4 |
| Monitor alimentazione | INA219 — indirizzo 0x40 | In serie al positivo — shunt R100 — libreria adafruit |
| Display OLED | SSD1306 128x64 I2C — 0x3C | IP, batteria, modalità, sensori |
| Batteria di bordo | ECO-WORTHY LiFePO4 12.8V 8Ah | Sostituisce Yuasa YTZ10S AGM — 152x65x96mm — 1.05kg |

## 4.2 Mappatura Motori Mecanum — Verificata Fisicamente

| Porta scheda | Posizione fisica | Note polarità |
| --- | --- | --- |
| M1 | Anteriore sinistro | Polarità fisica invertita (fili M+/M- scambiati sul connettore) |
| M2 | Anteriore destro | Polarità normale |
| M3 | Posteriore sinistro | Polarità normale |
| M4 | Posteriore destro | Polarità fisica invertita (fili M+/M- scambiati sul connettore) |

M1 e M4 richiedono polarità invertita perché il firmware STM32 usa una cinematica interna incompatibile con il cablaggio fisico del robot. Soluzione: inversione fisica dei fili M+/M- sul connettore + fattore di calibrazione m1=0.60 in motor_calibration.json.

## 4.3 Cinematica Mecanum — Implementazione Custom

La funzione set_car_motion() della libreria Rosmaster non produce i movimenti corretti con il cablaggio fisico del robot. È stata implementata una cinematica custom che usa direttamente set_motor() via cmd TCP 0x1A.

| Variabile | Formula | Nota |
| --- | --- | --- |
| M1 (ant. sinistro) — fattore 0.60 | vx - vy + vz | Polarità invertita fisicamente |
| M2 (ant. destro) | vx + vy - vz | Polarità normale |
| M3 (post. sinistro) | vx + vy + vz | Polarità normale |
| M4 (post. destro) | vx - vy - vz | Polarità invertita fisicamente |

vx = avanti/indietro (+avanti), vy = laterale (+destra), vz = rotazione (+orario). Speed base=55. Formula verificata fisicamente. Strafe laterale puro non ottenibile — sostituito con rotazioni strette.

## 4.4 Monitor Alimentazione — INA219

Installato in serie al positivo tra alimentazione e scheda Yahboom (Maggio 2026). Monitora assorbimento totale robot.

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Indirizzo I2C | 0x40 |
| Shunt | R100 (0.1Ω) |
| Libreria | adafruit-circuitpython-ina219 |
| Convenzione corrente | Positiva = DISCHARGING (robot assorbe), Negativa = CHARGING (docking) |
| Potenza | Calcolata come V × I (registro power non calibrato) |
| Assorbimento idle (misurato) | ~0.65A / ~7.7W |
| Picco in movimento (misurato a 0.5Hz) | ~2.14A / ~25.7W |

# 5. Hardware — Docking Station

| Componente | Funzione |
| --- | --- |
| Alimentatore switching 220VAC → 20VDC 3.25A | Alimentazione primaria circuito di ricarica |
| Step-down XL4016 CC CV | Regolazione 14.40V / 0.9A per ricarica LiFePO4 (da alzare a 2A) |
| Controller ricarica XHM603 v1.0 | Gestione automatica ciclo carica START/STOP con soglie configurabili |
| Microcontrollore ESP32 WROOM-32D | Monitoraggio, controllo relay, dashboard web — firmware MicroPython v2.0 |
| Sensore V/I INA219 I2C (0x40) | Lettura tensione, corrente, potenza catena di ricarica |
| Connettore ricarica pogo pin 2-pin 5A | Trasferimento energia alla batteria LiFePO4 del robot |
| Rilevamento docking reed switch NC GPIO18 | Conferma aggancio fisico del robot — da sostituire con microswitch meccanico |
| Marker ArUco | Guida visiva per docking autonomo preciso (Fase 7) |

# 6. App Kivy — Controllo Remoto

L'app di controllo è sviluppata con Kivy 2.3.1 e KivyMD 1.2.0. Gira su Linux, Windows e Android. Implementa stream video MJPEG in tempo reale, controllo motori Mecanum, pan/tilt camera, acquisizione foto still e registrazione video.

## 6.1 Stack Tecnologico

| Componente | Versione / Dettaglio |
| --- | --- |
| Framework UI | Kivy 2.3.1 + KivyMD 1.2.0 — titolo: Autonomous Patrol and Surveillance System |
| Tema | Dark theme — portrait — toolbar: APSSystem |
| Comunicazione robot | TCP socket porta 6000 — protocollo Yahboom ASCII hex |
| Stream video | HTTP MJPEG porta 6500 — /video_feed — 31 FPS 640x480 — colori RGB corretti |
| Still photo | HTTP GET porta 6500 — /capture_still — JPEG qualità 95 |
| Controllo motori | Cmd TCP 0x1A custom — cinematica Mecanum Python — speed base=55 |
| Controllo servo | Cmd TCP 0x11 — S1=Tilt, S2=Pan |
| APK Android | apssystem-2.1-arm64-v8a_armeabi-v7a-debug.apk — Buildozer 1.5.0 — API 34 — da testare |

## 6.2 Schermate

| Schermata | Funzione | Stato |
| --- | --- | --- |
| MainScreen | Stream video + pad controllo motori 3x3 | Operativa |
| CameraScreen | Stream video + controllo pan/tilt camera + still photo | Operativa |
| SettingsScreen | Configurazione IP robot e porte TCP/stream | Operativa |
| PatrolScreen | Gestione pattugliamento autonomo e waypoint | Placeholder — Fase 5 |
| AlertScreen | Log alert intrusione e clip video | Placeholder — Fase 6 |
| StatusScreen | Stato sistema, batteria, sensori | Placeholder — Fase 7 |

## 6.3 Protocollo TCP — Comandi Implementati

| Comando | Formato | Funzione |
| --- | --- | --- |
| Inizializzazione | $020f040116# | Imposta car_type=2, g_mode=Standard — obbligatorio dopo connessione |
| Movimento motori (0x1A) | $02 1A 0C [m1][m2][m3][m4] 00 [cs]# | set_motor diretto con cinematica Mecanum custom |
| Servo PWM (0x11) | $02 11 06 [id][angle][cs]# | Controllo servo pan/tilt — id: 1=Tilt, 2=Pan |
| Stop | $021a0c000000000028# | Tutti i motori a zero |

Fix critico: cmd = data[3:5].upper() in parse_data() di rosmaster_main.py — il confronto dei comandi era case-sensitive e falliva con lettere minuscole.

## 6.4 Pad di Controllo Motori — Layout 3x3

| Posizione | Pulsante | Azione |
| --- | --- | --- |
| [0,0] Riga 1 sinistra | Curva sinistra | send_motion(0.6, 0.0, -0.4) — avanza curvando a sinistra |
| [0,1] Riga 1 centro | Avanti | send_motion(1.0, 0.0, 0.0) |
| [0,2] Riga 1 destra | Curva destra | send_motion(0.6, 0.0, 0.4) — avanza curvando a destra |
| [1,0] Riga 2 sinistra | Rotazione sinistra | send_motion(0.0, 0.0, -1.0) |
| [1,1] Riga 2 centro | Stop | send_stop() |
| [1,2] Riga 2 destra | Rotazione destra | send_motion(0.0, 0.0, 1.0) |
| [2,1] Riga 3 centro | Indietro | send_motion(-1.0, 0.0, 0.0) |

# 7. Camera — Pipeline Colore (Consolidata v2.1)

La pipeline colore è stata consolidata in v2.1. La camera OV5647 tramite picamera2 produce frame in formato RGB888 nativo. Tutte le conversioni intermedie sono state rimosse per evitare inversione dei canali R e B.

| Componente | Comportamento |
| --- | --- |
| picamera2 / get_frame() | Restituisce frame RGB888 nativo — NESSUNA conversione cvtColor |
| thread_camera / g_latest_frame | Contiene frame RGB nativo |
| mode_handle() / stream MJPEG | NESSUNA conversione — RGB → cv.imencode → MJPEG → Kivy colorfmt=rgb |
| /capture_still endpoint | Frame RGB → cv.imencode JPEG qualità 95 → download su client |
| camera_params.json | SOLO profilo streaming (profilo vision rimosso in v2.1) |
| Profilo streaming | ColourGains(1.3,1.4) Sharpness=2.0 Contrast=1.1 Brightness=0.0 Saturation=0.8 |

ATTENZIONE: NON aggiungere conversioni cvtColor intermediate. Il frame è RGB in tutto il pipeline.

# 8. Sensori e Stack ROS2

## 8.1 Obstacle Avoidance — TOF400C VL53L1X

Il sistema di obstacle avoidance primario è basato su 3 sensori TOF400C VL53L1X gestiti via multiplexer TCA9548A. La visione artificiale OpenCV è stata abbandonata in v2.1. Il RPLIDAR A1M8 rimane come sensore secondario per ostacoli alti e SLAM.

| Sensore | Posizione |  | Canale TCA9548A | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOF400C VL53L1X #1 | Frontale 0° |  | CH2 | ✅ Verificato (0x29) |
| TOF400C VL53L1X #2 | Sinistra 30° |  | CH3 | ✅ Verificato (0x29) |
| TOF400C VL53L1X #3 | Destra 30° |  | CH4 | ✅ Verificato (0x29) — sensore originale sostituito con scorta |
| TOF400C VL53L1X #4 | Spare |  | — | Non collegato |
| Soglia |  | Azione |  |  |
| 50cm |  | Rallentamento |  |  |
| 40cm |  | Stop + rotazione pivot |  |  |

Libreria: adafruit-circuitpython-vl53l1x v1.2.9. Approccio I2C: smbus2 per switching TCA9548A + busio.I2C per VL53L1X.

## 8.2 Sensori Ambientali — Architettura

Il sistema APSS integra sensori ambientali sul robot connessi al Raspberry Pi via I2C/GPIO. L'architettura prevede nodi ROS2 dedicati che pubblicano su topic MQTT, consentendo integrazione con sistemi di automazione domestica.

| Sensore | Hardware | Stato |
| --- | --- | --- |
| Temperatura / Umidità | DHT-11 — GPIO diretto RPi | Hardware disponibile — da integrare |
| Rilevamento fiamma / fumo | OpenCV su camera OV5647 | Da implementare — Fase 6 |
| Microfono / audio | Microfono USB | Da acquistare — futuro |
| Gas / qualità aria | MQ-2 o MQ-135 + ADS1115 I2C ADC | Da acquistare — futuro |
| Topic MQTT | Payload | Produttore |
| apss/sensors/env | JSON: temperature, humidity, timestamp | Nodo ROS2 dht_node (RPi GPIO) |
| apss/sensors/flame | JSON: detected (bool), confidence, timestamp | Nodo ROS2 flame_detector (OpenCV) |
| apss/sensors/audio | JSON: level_db, event_type, timestamp | Nodo ROS2 audio_node (USB mic) |
| apss/sensors/gas | JSON: ppm, gas_type, alert (bool), timestamp | Nodo ROS2 gas_node (ADS1115 I2C) |

## 8.3 Stack ROS2 — Nodi e Topic

| Nodo | Funzione |  |  | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rplidar_node | Pubblica /scan (LaserScan) ~7.7Hz |  |  | Operativo |
| robot_state_publisher | Pubblica TF da URDF |  |  | Operativo |
| slam_toolbox | Mapping SLAM — /map topic |  |  | Operativo |
| oled_node.py | Display SSD1306 — subscriber /battery (BatteryState) |  |  | Operativo |
| battery_node.py | Monitor INA219 — pubblica /battery + /battery/stats ogni 2s |  |  | Operativo |
| tof_node.py | Legge TCA9548A CH2/CH3/CH4 — pubblica /tof/front¦left¦right |  |  | Pianificato |
| avoidance_node.py | Subscribe /tof/* — pubblica /cmd_vel — soglie 50/40cm |  |  | Pianificato |
| Topic |  | Tipo | Produttore |  |
| /scan |  | sensor_msgs/LaserScan | rplidar_node |  |
| /odom |  | nav_msgs/Odometry | thread_odom (rosmaster_main.py) |  |
| /battery |  | sensor_msgs/BatteryState | battery_node |  |
| /battery/stats |  | udemy_ros2_pkg/BatteryStats | battery_node |  |
| /tof/front /tof/left /tof/right |  | sensor_msgs/Range | tof_node (pianificato) |  |
| /cmd_vel |  | geometry_msgs/Twist | avoidance_node / nav2 (pianificato) |  |

# 9. Firmware ESP32 — Docking Station

Il firmware MicroPython per l'ESP32 della docking station è operativo in versione v2.0 consolidata (Aprile 2026). Gestisce monitoraggio INA219, relay di ricarica, reed switch di docking e dashboard web.

| File | Funzione |  |
| --- | --- | --- |
| boot.py | Inizializzazione WiFi e configurazione base |  |
| config.json | Parametri configurabili: soglie tensione, intervalli, SSID, password WiFi |  |
| ina219.py | Driver I2C per sensore corrente/tensione INA219 |  |
| main.py | Loop principale: webserver dashboard, lettura INA219, gestione relay/reed/blackout |  |
| Funzionalità |  | Dettaglio |
| Webserver dashboard |  | http://192.168.1.193 — dati V/I/W in tempo reale, log timestamp |
| NTP sync |  | pool.ntp.org — data/ora reale nel log — resync ogni ora |
| INA219 polling |  | Ogni 2 secondi — tensione, corrente, potenza |
| Reed switch |  | IRQ su GPIO18 — NC — conferma aggancio robot (da sostituire con microswitch) |
| Blackout detection |  | GPIO34 — rileva assenza rete 230V |
| Relay ricarica |  | CH1 GPIO5 — abilita/disabilita corrente di ricarica |
| Convenzione corrente INA219 |  | Positiva = ricarica in corso, Negativa = flusso inverso normale |

# 10. Configurazione Software — Raspberry Pi

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04.5 LTS (jammy) — aarch64 |
| Python | 3.10.12 |
| ROS2 Distro | Humble Hawksbill — ~290 package in hold |
| Accesso remoto | NoMachine (sessione grafica remota) + SSH |
| Broker MQTT | Mosquitto (installato su Raspberry Pi) |
| Hostname Raspberry Pi | hawk — IP 192.168.1.158 |
| Hostname VM sviluppo | gp68-vmware — IP 192.168.1.80 |
| Porta TCP controllo | 6000 |
| Porta HTTP stream/still | 6500 — /video_feed + /capture_still |
| rosmaster_main.py | V2.3.3 — 1115 righe |

## 10.1 Package Hold ROS2

Entrambi i sistemi (hawk e gp68-vmware) sono tenuti a versioni allineate di ROS2 Humble con circa 290-292 package in hold per garantire la stabilità del sistema. Per sbloccare gli aggiornamenti quando necessario:

dpkg -l | grep "^ii  ros-humble-" | awk '{print $2}' | xargs sudo apt-mark unhold

Eseguire solo quando necessario — il hold garantisce stabilità del sistema di produzione.

## 10.2 Ordine di Avvio Obbligatorio

| Step | Comando |
| --- | --- |
| 1 — Pi Terminale 1 | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_main.py |
| 2 — Pi Terminale 2 (dopo [ODOM] avviato) | ros2 launch udemy_ros2_pkg apss_lidar.launch.py |
| 3 — Pi Terminale 3 (opzionale) | ros2 run udemy_ros2_pkg battery_node.py |
| 4 — VM App Kivy (opzionale) | python3 ~/Workspaces/rosmaster_project/rosmaster_kivy/main.py |

ATTENZIONE: rosmaster_main.py deve essere avviato PRIMA del launch file ROS2.

# 11. Stato Attuale e Roadmap di Sviluppo

| # | Fase | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Specifiche e progettazione | Completa |
| 2 | Circuito di ricarica XL4016 + XHM603 | Completa — ricalibrato per LiFePO4 |
| 3 | Firmware ESP32 MicroPython v2.0 | Completa — dashboard operativa |
| 4 | App Kivy — controllo motori + stream video + pan/tilt | Completa |
| 5 | RPLIDAR A1M8 + ROS2 + slam_toolbox | Completo |
| 6 | Display OLED SSD1306 — oled_node.py | Completo |
| 7 | Odometria encoder in rosmaster_main.py | Completa — ENCODER_CPR=822 |
| 8 | Camera OV5647 IR-cut — pipeline colore RGB consolidata | Completa — v2.1 |
| 9 | Rimozione OpenCV obstacle avoidance — pulizia codebase | Completa — v2.1 |
| 10 | Endpoint /capture_still — foto qualità still | Completo — v2.1 — testato |
| 11 | INA219 robot + battery_node.py + BatteryStats.msg | Completo — v2.2 |
| 12 | TOF400C VL53L1X — tutti e 3 verificati OK via TCA9548A | Completo — v2.2 |
| 13 | Build app Kivy per Android (Buildozer) — APK debug 2.1 | Generato — da testare su S23 Ultra |
| 14 | Batteria LiFePO4 ECO-WORTHY + ricalibrazione circuito | In corso — v2.2 — prima ricarica OK |
| 15 | tof_node.py + avoidance_node.py + /cmd_vel subscriber | Pianificato — prossimo step |
| 16 | Mappatura SLAM appartamento | Pianificata |
| 17 | Nav2 navigazione autonoma | Pianificata |
| 18 | Pattugliamento autonomo con waypoint | Pianificata — Fase 5 |
| 19 | Docking autonomo ArUco | Pianificata — Fase 7 |
| 20 | Sensori ambientali (DHT-11, audio, gas) | Pianificata — Fase 8 |

## 11.1 Sviluppo Futuro — Architettura Hardware Indipendente

L'attuale implementazione APSS utilizza la scheda espansione Yahboom Rosmaster V3.0 come layer di controllo motori e servo. Questa scelta, ottimale per lo sviluppo rapido, presenta alcune limitazioni a lungo termine:

- Il firmware STM32 sulla scheda Yahboom non è modificabile liberamente

- La cinematica Mecanum interna alla scheda non è compatibile con il cablaggio fisico del robot (richiede workaround con cinematica custom)

- Le specifiche del protocollo TCP proprietario Yahboom sono soggette a cambiamenti

- La disponibilità futura dei componenti dipende dal costruttore

Una architettura futura completamente indipendente potrebbe sostituire la scheda Yahboom con componenti open hardware standard:

| Componente attuale (Yahboom) | Sostituto open hardware | Vantaggio |
| --- | --- | --- |
| Rosmaster Expansion Board V3.0 (STM32) | ESP32 DevKit + firmware MicroPython/ROS2 | Firmware completamente personalizzabile |
| Driver motori integrati sulla scheda | Driver L298N o TB6612FNG dedicati | Componenti standard reperibili ovunque |
| Controller servo PWM integrato | PCA9685 I2C (16 canali PWM) | Espandibile, interfaccia I2C standard |
| IMU MPU9250 su scheda | IMU MPU6050 o ICM42688 standalone | Flessibilità di posizionamento |
| Protocollo TCP proprietario Yahboom | Protocollo ROS2 standard (/cmd_vel, /joint_states) | Compatibile con tutto l'ecosistema ROS2 |

Con questa architettura il sistema APSS diventerebbe completamente open hardware, con il solo Raspberry Pi come elaboratore e componenti standard acquistabili ovunque.

Documento generato automaticamente — v2.3 — Maggio 2026 — GPwebdesign — Uso interno